Санкт-Петербургский политехнический университет

Высшая школа теоретической механики, ФизМех

Направление подготовки

«01.03.03 Механика и математическое моделирование»

Индивидуальное задание № 3

тема   "Решение плоской задачи теплопроводности"

дисциплина   "Вычислительная механика"
Вариант 2

Выполнил студент гр. 5030103/90301			   М. А. Бенюх

Преподаватель: 					    		Е.Ю. Витохин

Санкт-Петербург

2022

Содержание:

1.   Формулировка задачи	3

2.   Алгоритм метода	3

3.   Результаты в Abaqus	6
4.   Результаты в Python	6

5.   Сравнение результатов	7
6.   Заключение	N
7.   Код программы	N

- Формулировка задачи.

Требуется определить стационарное распределение температур в плотине. На границе контакта плотины и окружающей среды зададим граничные условия – температуры сред: синим цветом - грани, имеющие температуру воды, красным – температуру воздуха.

Рис.1. Постановка задачи

Ниже приведены параметры, используемые в задаче.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности грунта | 1.5 Втм·К |
| Коэффициент теплопроводности бетона | 1.75 Втм·К |
| Температура воздуха | 25℃ |
| Температура воды | 5℃ |

Таблица 1. Параметры задачи

- Алгоритм метода.

Введем треугольный конечный элемент и функции форм

T=A+Bx+Cy

T=TiNi+TjNj+TkNk=N∙{T}                                       (1)

Запишем Закон Фурье

h=-ϰ∇T,  ϰ – коэффициент теплопроводности                      (2)

Распишем закон Фурье из (2) покомпонентно:

hx=-λx∂T∂x ,           hy=-λy∂T∂y ,                                                  (3)

Подставим (3)  в (2), а затем в соотношение (1):

h=-λx∂Ni∂xTi+∂Nj∂xTj+∂Nk∂xTk-λy∂Ni∂yTi+∂Nj∂yTj+∂Nk∂yTk                                                  (4)

Вынесем из (4) Ti, Tj, Tk:

h=-λ[B]{Te}                                                                 (5)

Где [B] – матрица температурных градиентов,

[B]=∂Ni∂x∂Nj∂x∂Nk∂x∂Ni∂y∂Nj∂y∂Nk∂y

Перейдем к решению задачи теплопроводности. Запишем уравнение баланса внутренней энергии:

ρu=-∇∙h

Выражение для внутренней энергии:

u=CVT,  CV – удельная теплоемкость при постоянном объеме

Подставим (2) в выражение баланса энергии (1):

ρCVT=-∇∙h                                                                      (6)

Подставим выражения (1) и (5) в (6):

ρСVN∙Te-λBTe=0                                                     (7)

Полученное уравнение решим с помощью метода Галеркина:

VρСVN∙Te-λBTe∙NdV=0                                                

ρСVVN∙Te∙NdV-λVBTBdVTe=0

Добавим граничные условия на температуру:

ρСVVNT∙NdV∙Te+λVBTBdVTe==-S1hbnNTdS+S2hsNTdS-ϰS3Ts-TFNTdS

C∙Te+Kc+KϰTe=RT+Rh+{Rϰ]                                                    (8)

Где

C=ρСVVN∙Te∙NdV-матрица теплоемкости
Kc=λVBTBdV-матрица теплопроводности   
Kϰ=ϰS3NTNdS-матрица конвективности

Матрицы внешних нагрузок:

RT=-S1hbnNTdS-тепловой поток через границу S1
Rh=S2hsNTdS- тепловой поток через границу S2   
Rϰ=ϰS3TFNTdS- конфективный тепловой поток через границу S3

Для стационарного случая без конвективного теплообмена уравнение (8) примет вид:

KcTe=RT+Rh

Для вычисления [B] введем матрицу J:

J=∂x∂ξ∂y∂ξ∂x∂η∂y∂η=∂Ni∂ξ∂Nj∂ξ∂Nk∂ξ∂Ni∂η∂Nj∂η∂Nk∂ηxi  yixj  yjxk  yk

∂Nm∂x∂Nm∂x=J-1∂Nm∂ξ∂Nm∂η,  m=i,j,k

- Результаты работы в Abaqus

Для построения было использовано NN конечных элемента и NN узлов.

Рис.2. Поле температур, полученное с помощью Abaqus

- Результаты в Python

Для построения были использованы те же узлы.

Поле температур и геометрия задачи отражены с помощью программы Paraview

Рис.3. Поле температур, полученное с помощью Python

5. Сравнение результатов

Приведем таблицу с результатами полей температур, полученных в Python и Abaqus.

Таблица 1. Результаты полей температур, полученных в Python и Abaqus.

| Номер узла | Температура в Python | Температура в Abaqus | Номер узла | Температура в Python | Температура в Abaqus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 29 |  |  |
| 2 |  |  | 30 |  |  |
| 3 |  |  | 31 |  |  |
| 4 |  |  | 32 |  |  |
| 5 |  |  | 33 |  |  |
| 6 |  |  | 34 |  |  |
| 7 |  |  | 35 |  |  |
| 8 |  |  | 36 |  |  |
| 9 |  |  | 37 |  |  |
| 10 |  |  | 38 |  |  |
| 11 |  |  | 39 |  |  |
| 12 |  |  | 40 |  |  |
| 13 |  |  | 41 |  |  |
| 14 |  |  | 42 |  |  |
| 15 |  |  | 43 |  |  |
| 16 |  |  | 44 |  |  |
| 17 |  |  | 45 |  |  |
| 18 |  |  | 46 |  |  |
| 19 |  |  | 47 |  |  |
| 20 |  |  | 48 |  |  |
| 21 |  |  | 49 |  |  |
| 22 |  |  | 50 |  |  |
| 23 |  |  | 51 |  |  |
| 24 |  |  | 52 |  |  |
| 25 |  |  | 53 |  |  |
| 26 |  |  | 54 |  |  |
| 27 |  |  | 55 |  |  |
| 28 |  |  | 56 |  |  |

Построим график относительной погрешности в каждом узле по формуле

δT=|Tabaqus-Tpython||Tabaqus|

Где Tabaqus – температура в i-том узле, полученная с помощью Abaqus, а Tpython – температура в i-том узле, полученная с помощью Python.

Рис.4. Значения относительной погрешности

Можно заметить, что результаты имеют малую погрешность порядка N знака за запятой.

Заключение

Для решения плоской задачи теплопроводности плотины был использован метод конечных элементов, были получены поле температур в КЭМ-пакете Abaqus и с помощью программирования на Python.

Было проведено сравнение результатов и построен график относительной погрешности результатов для каждого узла. Результаты, полученные разными способами, имеют незначительную относительную погрешность, что говорит о том, что решение произведено правильно.

Код программы

import numpy as np
import sympy as sym
from scipy.linalg import solve
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import integrate

class thermal_conductivity:
    def __init__(self, x, l, Mass_node, Mass_Element, Mass_Element_Priming, Mass_node_T_air, Mass_node_T_water,
                 Lambda_Concrete, Lambda_Priming, T_air, T_water):
        print("__init__ termal")
        self.x = x
        self.l = l
        self.E = E
        # self.rho = rho
        self.g = 9.8
        # self.P = P
        self.T_air = T_air
        self.T_water = T_water
        self.Lambda_Concrete = Lambda_Concrete
        self.Lambda_Priming = Lambda_Priming
        self.Mass_node = Mass_node
        self.Mass_Element = Mass_Element
        self.Mass_Element_Priming = Mass_Element_Priming
        self.Mass_node_T_air = Mass_node_T_air
        self.Mass_node_T_water = Mass_node_T_water
        self.sym_eta = sym.Symbol('x')
        self.sym_ksi = sym.Symbol('y')
        self.sym_N_i = 1 - self.sym_ksi - self.sym_eta
        self.sym_N_j = self.sym_eta
        self.sym_N_k = self.sym_ksi
        self.B = np.matrix([[-1, 0, 1], [-1, 1, 0]])

        # self.k_e = self.CreateMatrix_k_e()
        # self.M_e = self.CreateMatrix_m_e()

    def CreateMatrix_С_e(self):
        print("CreateMatrix_M_e2")
        N = np.matrix([self.sym_N_i, self.sym_N_j, self.sym_N_k]).copy()
        CCC = sym.simplify(np.dot(N.T, N)).copy()
        C_e = np.zeros((4, 4)).copy()
        for i, row in enumerate(CCC):
            for j, element in enumerate(row):
                C_e[i, j] = sym.integrate(element, (self.sym_eta, -1, 1))
        C_e *= self.rho * self.l / 2
        # print(M_e, "M_e")
        return C_e

    def get_global(self, ind, Matrix_e):
        K = np.zeros((len(self.Mass_node), len(self.Mass_node)))
        K[ind[0], ind[0]] = Matrix_e[0, 0]
        K[ind[0], ind[1]] = Matrix_e[0, 1]
        K[ind[1], ind[0]] = Matrix_e[1, 0]
        K[ind[1], ind[2]] = Matrix_e[1, 2]
        K[ind[2], ind[1]] = Matrix_e[2, 1]
        K[ind[0], ind[2]] = Matrix_e[0, 2]
        K[ind[2], ind[0]] = Matrix_e[2, 0]
        K[ind[1], ind[1]] = Matrix_e[1, 1]
        K[ind[2], ind[2]] = Matrix_e[2, 2]
        return K

    def get_stiffness_matrix(self, coords, Lambda):
        Coord = np.matrix([[coords[0, 0], coords[0, 1]], [coords[1, 0], coords[1, 1]], [coords[2, 0], coords[2, 1]]])
        J = self.B * Coord
        # print(J)
        # print(self.B)
        Res_B = np.zeros((3, 2))
        # new_B = np.matrix([[-1, -1], [0, 1], [1, 0]])

        for i in range(3):
            vec_B = np.array([self.B[0, i], self.B[1, i]])
            # print('vec_B', vec_B)
            B = solve(J, vec_B)
            Res_B[i, 0] = B[0]
            Res_B[i, 1] = B[1]
            # print('B', B)
        print("Res_B", Res_B)
        print(np.dot(Res_B, Res_B.T))
        Ki = Lambda * np.dot(Res_B, Res_B.T) * np.linalg.det(J) / 2

        # print('Ki', Res_Ki)
        print('Ki', Ki)
        return Ki

    def Solve(self):  # , GU, time, dt
        print('solve')
        N = len(self.Mass_node)
        # print(N)
        K = np.zeros((N, N))

        for i in range(len(self.Mass_Element)):
            el = self.Mass_Element[i]
            # print('rrrrrr', i, el)
            Enodes = np.matrix([self.Mass_node[el[0]], self.Mass_node[el[1]], self.Mass_node[el[2]]])
            print(Enodes)
            if i in Mass_Element_Priming:
                # print("Lambda_Priming")
                _lambda = self.Lambda_Priming
            else:
                # print('Lambda_Concrete')
                _lambda = self.Lambda_Concrete
            Ki = self.get_stiffness_matrix(Enodes, _lambda)
            Ki = self.get_global(self.Mass_Element[i], Ki)
            K = K + Ki
        F = np.zeros((N, 1))

        for i in range(len(self.Mass_node_T_air)):
            K[self.Mass_node_T_air[i], :] = 0
            # K[:,self.Mass_node_T_air[i]] = 0
            K[self.Mass_node_T_air[i], self.Mass_node_T_air[i]] = 1
            F[self.Mass_node_T_air[i]] = self.T_air

        for i in range(len(self.Mass_node_T_water)):
            K[self.Mass_node_T_water[i], :] = 0  # np.zeros((1, N))
            # K[:, self.Mass_node_T_water[i]] = 0
            K[self.Mass_node_T_water[i], self.Mass_node_T_water[i]] = 1
            F[self.Mass_node_T_water[i]] = self.T_water
        print(K)
        # for i in range(len(K)):
        #     for j in range(len(K[i])):
        #         print(K[i][j], end=' ')
        T = solve(K, F)
        np.savetxt('test1.txt', T, fmt='%.7f')
        print(T)
        print(len(T))


if __name__ == '__main__':
    node = open('nodes.txt', 'r')
    Mass_node = [[float(i) for i in (line.replace(" ", '').split(",")[1:])] for line in node.read().splitlines()]
    elem_all = open('elem_nodes.txt', 'r')
    Mass_Element = [[int(i) - 1 for i in line.replace(" ", '').split(",")[1:]] for line in elem_all.read().splitlines()]
    np.savetxt('MMMMM.txt', Mass_Element, fmt='%d')
    # elem_Concrete = open('elem_Concrete.txt', 'r')
    # Mass_Element_Concrete=[int(i) for i in elem_Concrete.read().replace("\n", ',').replace(" ", '').split(",")]
    elem_Priming = open('elem_Priming.txt', 'r')
    Mass_Element_Priming = [int(i) - 1 for i in elem_Priming.read().replace("\n", ',').replace(" ", '').split(",")]
    node_T_air = open('node_T_air.txt', 'r')
    Mass_node_T_air = [int(i) - 1 for i in node_T_air.read().replace("\n", ',').replace(" ", '').split(",")]
    node_T_water = open('node_T_water.txt', 'r')
    Mass_node_T_water = [int(i) - 1 for i in node_T_water.read().replace("\n", ',').replace(" ", '').split(",")]

    print(Mass_node_T_water)

    print('start')

    Lambda_Concrete = 1.75
    Lambda_Priming = 1.5
    T_air = 25
    T_water = 5
    E = 2 * (10 ** 11)  # сталь
    # rho = 7800
    # M = 10000
    l = 0.1
    x = 1

    test = thermal_conductivity(x, l, Mass_node, Mass_Element, Mass_Element_Priming, Mass_node_T_air, Mass_node_T_water,
                                Lambda_Concrete, Lambda_Priming, T_air, T_water)
    test.Solve()